新校区学生桌椅、办公家具采购产品清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生桌椅 | 见附表 | 200 | 个 |
| 2 | 五节档案柜 | 铁质，五节1850mm*900mm*400mm厚度6mm | 4 | 个 |
| 3 | 办公桌 | 1400mm*700mm*750mm 高密度板，环保漆 | 4 | 张 |
| 4 | 办公椅 | 弓型1.2厚壁管，钢架，104mm*58mm*57mm | 4 | 把 |
| 总价 |  | 小写：48400 大写：肆万捌仟肆佰元整 |  |  |

单人学生课桌椅技术参数及要求

1、桌面：650x430x18mm，采用无接缝注塑包边，采用木纹色。

2、桌斗：500x310x140mm，三聚氰胺饰面板，厚度≥18mm，采用木纹色。

3、桌斗侧板：厚度≥1.0mm 冷轧钢板，经模具冲压成型。

4、桌腿： 45x25x1.5mm椭圆钢管，经数控弯管机加工成型。

5、拉筋：45x25x1.5mm椭圆钢管及厚度≥2.0mm厚拉筋片经二氧化碳气体保护焊焊接。

6、椅面：375x375，厚度≥10mm，多层板、防火板贴面，榉木色木纹。

7、背板：375x180，厚度≥10mm，多层板、防火板贴面，榉木色木纹。

8、椅腿及下脚：35x17x1.5mm椭圆钢管，经数控弯管机及二氧化碳气体保护焊加工成型。

9、拉筋：40x20x1.5mm方管，厚度≥2.0mm厚拉筋片，底角加拉筋采用≥Φ16钢管。

10、底角套：环保PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。

11、桌面板周边要求塑封，圆滑过渡，颜色与桌面一致。

12、学生桌椅功能尺寸标准QB/T4071-2021标准。

13、桌椅板面甲醛限量执行国家标准GB18584-2001标准。

14、金属家俱通用技术：GB/T3325-1995

15、桌面和钢腿采用M6螺栓（螺母内嵌）联接，椅面与椅腿采用M6方颈半圆头螺栓及止退螺母联接固定。桌椅加强部分采用M8柱头内六角螺栓。PP护脚与桌椅腿之间采用M6螺丝固定。

16、桌椅钢腿采用数控弯管设备加工及二氧化碳气体保护焊接成型，要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。

17、桌椅金属表面经物理除油、除锈后静电喷涂。